СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НОВОТЫРЫШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

14.11.2013 № 29                                                                        с.Новотырышкино

| Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения села Новотырышкино и п.Южный |  |
| --- | --- |

На основании Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Устава муниципального образования Новотырышкинский сельсовет Смоленский район Алтайский край  районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения села Новотырышкино и п.Южный, согласно Приложения.

2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети «Интернет»

Глава сельсовета                                                                                С.Ю.Ардатов

Утверждена

Решением Собрания депутатов

Новотырышкинского сельсовета

14.11.2013 № 29

Схема водоснабжения и водоотведения Новотырышкинского сельсовета Смоленского района Алтайского края на период до 2028 года

- Общие положения.

Схема водоснабжения и водоотведения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Новотырышкинского сельсовета Смоленского района являются: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программой «Комплексное развитие Новотырышкинского сельсовета».

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок 15 лет.

- Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения.

- Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- Определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности провести такое подключение;

- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Новотырышкинского сельсовета при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечение жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в среде водоснабжения и водоотведения Новотырышкинского сельсовета.

- Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения.

3.1 Территория Новотырышкинского сельсовета расположена в южной части Смоленского района Алтайского края. Общая площадь земель Новотырышкинского сельсовета  составляет 19365 га. Численность населения на 01.01.2013г. составляет 2140 человек, 735 дворов. В состав территории сельсовета входит село Новотырышкино и поселок Южный. Административным центром является село Новотырышкино. На востоке и юге земли граничат с Алтайским районом, на Западе с землями Сычевки, на севере с Быстроистокским районом, п. Кировским, с. Точильным, на юге с землями города-курорта Белокуриха. Село расположено по обоим берегам красивой и живописной реки Песчаной, берущей свое начало в Алтайских горах и впадающей в реку Обь. Село находится в 35 километрах от районного села Смоленское, в 75 километрах от железнодорожной станции города Бийска и в 250 километрах от краевого центра города Барнаула.

3.2 Климат.

Климат на территории сельсовета формируется в условиях взаимодействия морских воздушных масс из Арктики и Атлантики, континентальных – из Средней или Восточной Сибири, теплого тропического воздуха из Средней Азии, которые обусловливают его резкую континентальность.

Климат характеризуется продолжительной, сравнительно ровной, холодной зимой и коротким жарким летом. Самый холодный месяц январь со среднемесячной температурой – 18,20С. При вторжениях арктического воздуха морозы могут достигать -35-300С, но число дней с такими температурами составляет не более 6-7 на зиму. Абсолютный минимум составил 47,80С (январь 1969 г.). Чаще всего (около 70дней за холодный период с ноября по март) среднесуточная температура составляет от -5 до -150С.

Средняя температура июля +18,40С, а максимум достигает +350С, который отмечается в послеполуденное время, в основном в 15 часов. Число дней с температурой выше +250С насчитывается около 40 за летние месяцы, и около 50 за весь теплый период, с апреля по октябрь. Преобладают дни со среднесуточной температурой +15 - +250С, их число составляет около 75 дней только за три летних месяца. В переходные месяцы (апрель, октябрь) чаще всего наблюдаются дни со среднесуточной температурой 0 - +100С.

Циркуляция атмосферы обусловливает преобладающее в течение года южное, юго-западное, западное направления ветров с наибольшей повторяемостью юго-западных ветров.

Скорость ветра чаще всего в течение года от 0 до 3 м/с (около 64% общего числа случаев в году).

Годовое количество осадков на территории сельсовета достигает 508 мм, из которых основная масса – 370 мм выпадает с апреля по октябрь. Максимум осадков отмечается в июле, минимум – в феврале. Среднемесячная относительная влажность в годовом разрезе изменяется от 68% в мае-июне до 81% в зимние месяцы.

Самый сухой месяц – май, когда наблюдается 7-8 дней с относительной влажностью 30% и ниже.

Безморозный период в среднем продолжается с 20 мая по 13 сентября, и составляет 115 дней. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем с начала или середины ноября и держится до начала апреля, всего около 150 дней. Максимальное промерзание почвы зависит от величины снежного покрова и в разные годы составляет 14-183 см.

3.3 Гидрография.

Село Новотырышкино расположено в пределах Предалтайской предгорной равнины, абсолютные отметки поверхности колеблются от 190 до 240 м, относительные превышения достигают 10-20 м. Равнина прорезана рекой Песчаной которая ориентирована в субширотном направлении.

Гидрологическая характеристика р. Песчаной дана по результатам наблюдения поста в с. Точильное. Среднегодовой расход реки изменяется от 15,7 м3/с до 54 м3/с. Минимальный среднесуточный расход за период наблюдений составляет 2,0 м3/с (1968г.).

Вскрывается река в конце марта или апреле месяце, ледоход продолжается 5-9 дней.

Паводок начинается в первой – второй декаде апреля и достигает максимума в конце апреля – начале мая. В течение мая, июня, июля происходит постепенный спад расхода. В продолжение летнего периода происходит временный подъем уровня реки, вызываемый дождями. В среднем амплитуда подъема уровня в апреле-мае составляет 1,0-1,5 м.

Зимняя межень наступает в декабре-марте. Скорость течения в паводок достигает 1,5 м/с, в межень – 0,4-0,5 м/с. Питание реки смешанное – в весенне-летний период за счет таяния снегов и дождей, в меженный период за счет подземных вод. Замерзает река в ноябре-декабре. Толщина льда достигает 0,3-0,9 м.

Период свободный ото льда составляет 203-251 день.

По химическому составу воды р. Песчаной гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,13-0,51 г/дм3.

3.4 Экономика.

Главную роль в экономике села играет сельское хозяйство. Сельскохозяйственные предприятия имеют зерновой и молочно-животноводческий уклон.

Район села хорошо обжит и равномерно заселен. Основное население русские, украинцы, реже – немцы.

3.5 Земли.

Площадь территории сельсовета составляет 19365 га, в т.ч. земли поселений 1175 га, пашни 12881 га, сенокосы 1797 га, пастбища 3454 га.

3.6 Жилой фонд.

Существующий жилой фонд на территории сельсовета представлен 735 хозяйствами общей площадью жилья 3541 м2 в т.ч. 2-х квартирные – 66 домовладений площадью 6200м2; 1- квартирные 663 домовладения площадью – 26520м2; 3-х квартирные 5 домовладений площадью 300 м2; многоквартирные 4 домовладения площадью 2390 м2.

3.7 Общественно деловая зона.

Земельные участки в составе  общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями; объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами предназначенными для общественного пользования .

Общественный центр Новотырышкинского сельсовета  в селе Новотырышкино. Учреждения культурно досугового типа представлены сельским Домом культуры, библиотекой, спортзалом, музеем Сибирского крестьянина, музеем Немецких переселенцев»,  музеем Алтайского аила, музеем Спортивной славы средней школы, церковью Святой  мученицы Татианы, Лютеранской церковью, турбазой «Малиновка», туркомплекс «Сибирское подворье».

В селе Новотырышкино находится участковая больница, аптека, в поселке Южный- фельдшерско-акушерский пункт(ФАП).

3.8 Данные организаций, расположенных в черте   Новотырышкинского сельсовета по состоянию на 01.11.2013 года

Связь:

-отделение почтовой связи с.Новотырышкино

-Сотовая связь ОАО»Билайн», ОАО «Ростелеком», ОАО  «МТС», ОАО»Мегафон», АТС на 300 номеров в с.Новотырышкино.

Торговля:

Магазины: № 1,№ 2,№ 3, № 4  «Новотырышкинское сельпо»; магазин  «Майский», магазин №1, № 2 «Сибирский купец», кафе «Регион 22»; магазин «Елена», магазин «Удачный», кафе «У Михалыча».

Образование:

- МБОУ «Новотырышкинская СОШ»

-МБДОУ «Детский сад «Снежинка»»

Здравоохранение:

- Новотырышкинская участковая больница,

-аптека ИП  «ЦареваН.Н.»,

- Фельдшерско-акушерский пункт(ФАП) п. Южный

Культура,спорт,отдых

-сельский дом Культуры

-Спортзал и тренажерный зал

-Турбаза «Малиновка»

- Туркомплекс «Сибирское подворье»

Сельское хозяйство

-ЗАО «Белокурихинское»

-ИП «Меркулов В.»

-ООО «Тройка М»

-КФХ «Баловнев И.А.»

-ИП «Леоненко С.Н.»

-ООО «Ярко Поле»

Строительство, переработка, ЖКХ

-ООО «Белстрой»

-ИП «Мишина С.Н.»

-АЗС «Жаркова И.А.»

-ООО «Водоканал-Новотырышкино»

-ООО «Рубин»

- ООО «Энергия»

-ООО «сельский рынок»

- Водоснабжение.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение

с.Новотырышкино осуществляется с водозаборов расположенных в селе Новотырышкино и поселке Южный Смоленского района Алтайского края: по ул. Шаталина, 37 (скважина № 57/75); Восточная б/н; Южная № 1/55 – п. Южный.

Добыча подземных вод осуществляется скважинами, пробуренными и оборудованными в соответствии с проектом, составленным специализированной организацией. В качестве водоподъемного устройства используются глубинные насосы ЭЦВ – 6 – 10 – 80.

Вода из скважин погружным насосом подается в водонапорную башню (их 3) объемом по 20м3 каждая.

Из водонапорной башни вода самотеком направляется в разводящую сеть. Система водоснабжения села – прямоточная, разветвленная. Протяженность сетей водопровода: 5,8 км при диаметре трубопроводов от 30 мм до 100 мм.

Контроль качества подаваемой в село воды осуществляется по договорам лабораторией филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Белокуриха, Алтайском, Быстроистокском, Смоленском, Советском, Солонешенском районах и лабораторией ОАО «Водоканал» г. Белокуриха, имеющей аккредитацию, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Ежегодно сеть водопользователей растет, т.к. за счет спонсоров строятся новые линии водопровода. Так летом 2013 года было проложено 2 км новых  водопроводных сетей, что дало возможность подключиться к центральному водоснабжению 28 новым потребителям.

К центральному водоснабжению подключено 23% домовладений, плюс вся социальная сфера, котельная.

Для остальных жителей села источником водоснабжения являются шахтные колодцы, колонки частного пользования. Водопотребление существующей застройки  Новотырышкинского сельсовета  составляет 130,86 м3 в сутки; 23894 м3 в год, поставкой воды к потребителям занимается ООО «Водоканал - Новотырышкино». Водопотребление из артезианских скважин села Новотырышкино и поселка Южный приведены в таблице № 1.

Схема действующей и перспективной схемы водоснабжения приведена на схеме № 2, № 3 .

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть: водоснабжение всех улиц села Новотырышкино, со строительством новой водонапорной башни и бурением новой скважины в Западной части села; п. Южный капитальный ремонт водонапорных сетей; Заречной части села – со строительством водонапорной башни и бурением новой скважины.

Вода из скважин насосами подается в проектируемые резервуары частной воды, из которых по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно-питьевого водопровода раздается потребителям.

Водоснабжение остальных, неохваченных центральным водоснабжением жилых домов и хозяйственных объектов, предусмотрено осуществлять с использованием индивидуальных колонок и колодцев.

- Водоотведение

Общей канализации на территории Новотырышкинского сельсовета нет. Имеются отдельные выгреба около школы, детского сада,  столовой, Дома культуры, многоквартирных домов емкостью от 0,5 до 15 м3. Многие жители села имеют около домов индивидуальные выгребные ямы. По мере необходимости и по заявкам жителей сточные воды вывозятся ассенизаторской машиной на поля фильтрации.

Современное состояние  и перспективы водоотведения с.Новотырышкино приведены в таблице № 1.

Поля фильтрации, расположенные в с.Новотырышкино по пер.Строительный,35, площадь земельного участка полей фильтрации  4500 м2. Земельный участок для полей фильтрации соответствует требованиям  СанПин 2.1.7. 1287-03  «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы НРБ-99 «Нормы радиационной безопасности», СанПин 22.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоотведения на территории Новотырышкинского сельсовета необходимо предусмотреть:

1.Строительство второй  очереди полей фильтрации, площадью не менее 2400 м2.

2. Строительство новых выгребов около двух многоквартирных жилых домов . строительство выгребных ям в частном секторе с соблюдением требований СанПин.

3.Ремонт и реконструкция существующих выгребов.